# Přechod na středoevropský čas v CS OTE

## Situace

V neděli 29. října 2023 ve 3:00 dochází ke změně středoevropského letního času (SELČ) na středoevropský čas (SEČ) tak, že se ve 3:00 hodiny SELČ posunou hodiny na 2:00 hodiny SEČ.

Operace prováděné na denní bázi účastníky trhu s elektřinou a plynem musí být tomuto faktu přizpůsobeny.

## Dopad na účastníky trhu s elektřinou

Den dodávky neděle 29. října bude mít 25 obchodních hodin.

- Registrace ERD typ diagramu DDD – účastníci trhu zadávají pro den dodávky 29.10.2023 hodnoty pro 25 hodin. Registrace ERD musí být provedena standardně nejpozději do 14:00 hodin (SELČ) dne 28.10.2023.

- Zadání nabídek na denní trh s elektřinou – účastníci trhu zadávají nabídky na prodej a nákup elektřiny pro 25 hodin dne dodávky 29.10.2023. Zadání nabídek musí být ukončeno standardně do 12:00 hodin (SELČ) dne 28.10.2023.

- Zadání nabídek na nákup a prodej na VDT– účastníci trhu zadávají nabídky na prodej a nákup elektřiny pro 25 hodin dne dodávky 29.10.2023. Zadání nabídek probíhá průběžně a je nutno mít na paměti, že index obchodní hodiny je brán od počátku dne (tedy např. pro interval 12:00 až 13:00 je index obchodní hodiny 14).

- Zaslání dat z měření – poskytovatelé dat z měření zasílají za den dodávky 29.10.2023 25 hodnot pro dodávku a odběr pro každého účastníka trhu, za kterého zasílají data. Data musí být zaslána na OTE standardně do 11:00 dne 30.10.2023.

- Zasílání dat o aktivované regulační energii - provozovatel přenosové soustavy zasílá za den dodávky 29.10.2023 za každého poskytovatele regulační energie údaje o regulační energii za 25 hodin. Data musí být zaslána na OTE standardně do 11:00 hodin (SEČ) dne 30.10.2023.

- Výpočet odchylek – CS OTE provede pro den dodávky 29.10.2023 výpočet odchylek pro 25 hodin obchodního dne.

## Způsob zadání ERD

Registrace ERD typ diagramu DDD (v případě zahraničních ERD, které zasílá do systému ČEPS, se týká i ZDL, ZDD a ZDV) pro den dodávky 29.10.2023 musí být provedena účastníkem trhu následujícím způsobem:

Účastník trhu vyplní hodnoty pro obchodní hodiny 1, 2, 3 až 25

Pozn.

Hodnota pro obchodní hodinu 1 odpovídá intervalu 0:00 – 1:00 hod, 2 odpovídá 1:00 – 2:00, 3 odpovídá 2:00 – 3:00, 4 odpovídá 2:00 – 3:00 (opakovaný interval po změně času), 5 odpovídá 3:00 – 4:00 atd. až 25 odpovídá 23:00 – 24:00.

Zadání prostřednictvím WEB formuláře:

Formulář nabízí vždy korektní počet hodin k vyplnění v závislosti na vybraném dni dodávky.

Zadání ERD pomocí XML souboru:

Hodnota dne dodávky je u ERD uváděna v UTC (intervalem dle standardu ETSO). Den dodávky 29.10.2023 musí být vyjádřen hodnotou „2023-10-28T22:00Z/2023-10-29T23:00Z“ v těchto položkách XML souboru:

- ScheduleTimeInterval

- MatchingPeriod (u ZDV se začátek intervalu může zkracovat)

- TimeInterval

V opačném případě systém odmítne registraci celého RD.

Den dodávky 30.10.2023 musí být vyjádřen hodnotou „2023-10-29T23:00Z/2023-10-30T23:00Z“. Analogicky budou vyjádřeny všechny následující dny dodávky ve středoevropském čase.

## Způsob zadání nabídek a poptávek na denní trh

Nabídky a poptávky na denní trh budou účastníkem trhu zadávány následujícím způsobem:

Účastník trhu vyplní hodnoty pro obchodní hodiny 1, 2, 3 až 25.

Pozn.

Hodnota pro obchodní hodinu 1 odpovídá intervalu 0:00 – 1:00 hod, 2 odpovídá 1:00 – 2:00, 3 odpovídá 2:00 – 3:00, 4 odpovídá 2:00 – 3:00 (opakovaný interval po změně času), 5 odpovídá 3:00 – 4:00 atd. až 25 odpovídá 23:00 – 24:00.

## Způsob zadání nabídek na VDT

Nabídky na VDT budou účastníkem trhu zadávány následujícím způsobem:

Účastník trhu vyplní hodnoty pro obchodní hodiny 1, 2, 3 až 25.

Pozn.

Hodnota pro obchodní hodinu 1 (kontrakt *_00-01) odpovídá intervalu 0:00 – 1:00 hod, 2 (kontrakt *_01-02A_XB) odpovídá 1:00 – 2:00, 3 (kontrakt *_02A-02B_XB) odpovídá 2:00 – 3:00, 4 (kontrakt *_02B-03_XB) odpovídá 2:00 – 3:00 (opakovaný interval po změně času), 5 (kontrakt *_03-04_XB) odpovídá 3:00 – 4:00 atd. až 25 (kontrakt *_23-24_XB) odpovídá 23:00 – 24:00.

## Agregace nabídek na VDT

Nabídky na VDT jsou defaultně agregované automaticky každou hodinu. Změna času tento proces neovlivní.

## Způsob zaslání dat z měření - elektroenergetika

CS OTE (CDS) bude 30.10.2023 očekávat skutečné hodnoty (data z měření) od poskytovatelů dat z měření standardně do 11:00 SEČ.

Systém bude u měření pro den dodávky 29.10.2023 akceptovat pouze soubor, ve kterém budou skutečná data uvedena s 25 hodnotami v souvislém diagramu.

V den přechodu na SEČ tak zpráva obsahuje 25 hodnot v souvislých periodách s první periodou od 00 do 01 hodin dne D (29.10.2023) a poslední periodou od 00 do 01 hodin dne D+1 (30.10.2023) s offsetem 2. Při použití offsetu 1 pak zpráva začíná periodou od 23 do 00 hodin dne D-1 (28.10.2023) a poslední periodou od 23 do 00 hodin dne D (29.10.2023).

Analogicky se tvoří také měsíční zpráva za říjen - buď končí první listopadovou hodinou s offsetem 2 nebo začíná poslední hodinou v září s offsetem 1.

Stejné požadavky platí pro opravná data zaslaná kdykoli po 30.10.2023 pro den dodávky 29.10.2023.

## Výpočet odchylek a plateb

Odchylky budou počítány pro den dodávky 29.10.2023 pro periody 1 až 25 (analogicky ke vstupním datům viz. výše).

## Dopad na účastníky trhu s plynem

- Nominace, renominace - účastníci trhu s plynem zadávají nominace a renominace na plynárenský den 28.10.2023 jednou hodnotou pro celý den stejně jako na ostatní dny s výjimkou hodinových nominací přepravy (účastníci musí vzít při plánování nominací v úvahu, že plynárenský den 28.10.2023 bude mít 25 hodin)

- Hodinové nominace přepravy očekáváme ve zprávách NOMINT takto:

| Datum od | Čas od | Off-set od |  | Datum do | Čas do | Off-set do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.10.2023 | 00:00:00 | +02 |  | 29.10.2023 | 01:00:00 | +02 |
| 29.10.2023 | 01:00:00 | +02 |  | 29.10.2023 | 02:00:00 | +02 |
| 29.10.2023 | 02:00:00 | +02 |  | 29.10.2023 | 02:00:00 | +01 |
| 29.10.2023 | 02:00:00 | +01 |  | 29.10.2023 | 03:00:00 | +01 |

- Uzavírky nominačních oken 29.10. (platí pro nominace na 28.10. a 29.10.): budou plánovány na 00:00 SELČ, 1:00 SELČ, 2:00 SELČ, 3:00 SEČ, atd. (tj. nominační okno mezi 2:00 SELČ a 3:00 SEČ bude díky posunu 2-hodinové).

- Zaslání dat z měření pro komoditu plyn – poskytovatelé dat z měření zasílají za plynárenský den 28.10.2023 jednu hodnotu pro celý den na všechna OPM, stejně jako ostatní dny. Ve zprávě je nutné správně uvést časový posun oproti UTC pro počátek (+02 - letní čas) a konec platnosti hodnot (+01 - zimní čas). Data musí být zaslána na OTE standardně do 12:00 (SEČ) dne 29.10.2023 .

- Interval pro 28.10.2023 bude tedy následující:

Datum od: 2023-10-28T06:00+02:00

Datum do: 2023-10-29T06:00+01:00

- Zadání nabídek a poptávek na vnitrodenní trh s plynem – účastníci trhu zadávají nabídky a poptávky na vnitrodenní trh s plynem jednou hodnotou pro celý plynárenský den.

## Přechod výpočetní techniky CS OTE na SEČ

Dne 29.10.2023 přejdou všechny servery a pracovní stanice CS OTE automaticky na SEČ.  Ve 3:00 SELČ dojde k posunutí času na 2:00 SEČ.

Tím bude zajištěno, že všechny časově závislé operace prováděné OTE v průběhu obchodního dne (uzávěra dvoustranného obchodování, uzávěra příjmu nabídek a poptávek, příjem skutečných dat atd.) budou od 29.10.2023 prováděny ve SEČ.